Данные

для разработки предложений проведения замены вводных задвижек системы теплоснабжения, установленных на центральном тепловом пункте ЗАО «Тверской экскаватор» с поставкой необходимых материалов.

- Замена установленных в тепловой камере на подающем и обратном трубопроводах задвижек  - 2 шт (марки 30с927нж  - задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем, фланцевая, Ду = 500 мм, Ру=2,5МПа) на

краны шаровые разборные,  полный проход, фланцевые, управляемые ручным механическим редуктором  (марка 11с67п 2СФ (ХЛ1), Ду = 500 мм, Ру=2,5МПа).

2.    Провести гидравлические испытания на прочность и плотность.

- После замены арматуры  восстановить площадку обслуживания арматуры и  перекрытие тепловой камеры.

- Передать заказчику паспорта на шаровые краны.