1. Капитальный ремонт винтового блока компрессора GA 75+ APN 603726 Atlas Copco. Перечень работ:

1.1. Демонтаж компрессорного блока -  винтовой элемент и электродвигатель (выполнено), транспортировка блока на ремонтную базу исполнителя;

1.2. Переборка компрессорного элемента с заменой подшипников компрессорного элемента;

1.3. Выставление необходимых зазоров между торцевыми крышками, ведущим и ведомым винтами компрессорного элемента;

1.4. Замена уплотнений компрессорного элемента;

1.5. Замена установочных уплотнений компрессорного элемента сжатия;

1.6. Замена уплотнения вала электродвигателя;

1.7. Замена подшипников электродвигателя;

1.6. Сборка блока – винтовой элемент и электродвигатель;

1.7. Монтаж блока на компрессоре;

1.8. Запуск оборудования в работу, контрольная проверка всех параметров работы.

Примечание: Компрессорный блок (винтовой элемент + двигатель) демонтирован, доставка в ремонт и обратно силами исполнителя. При производстве работ обязательно применение оригинальных ремонтных наборов (подшипники, уплотнения).

2. Замена компрессора встроенного осушителя компрессора GA 75+ APN 603726 Atlas Copco Перечень работ:

2.1. Эвакуация хладагента и масла из холодильного контура.

2.2. Демонтаж компрессора и фильтра - осушителя.

2.3. Замена компрессора и фильтра – осушителя.

2.4. Заправка холодильного контура хладагентом и маслом.

2.5. Запуск оборудования в работу, контрольная проверка параметров работы осушителя.

Примечание: Работы производятся на месте установки компрессора на территории заказчика.

Исп. Ведущий инженер СГЭ – Ельченинов С.В. (4822)778246; +79105338536