|  |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Управляющий директор ЗАО «Тверской экскаватор» Б.Б. Данилов |
|  |  | (подпись, расшифровка подписи) |

Техническое задание

На выполнение работ по ремонту кровли и замене армированного остекления на сотовый поликарбонат здания кузнечно-термического участка на территории ЗАО «Тверской экскаватор»

| Демонтаж армированного стекла из металлических оконных переплётов | 540 м2 |
| --- | --- |
| Очистка от ржавчины и старой краски металлических оконных рам | 2500 м.п. |
| Окраска металлических оконных рам краской Hammerite 3в1 RAL 7004 за два раза | 2500 м.п. |
| Установка ветрозащиты металлической с покрытием полиэстер RAL 7004 на торцах фонаря. | 14,4 м2 |
| Ремонт металлоконструкций оконных рам | 100 м.п. |
| Установка неопреновых уплотнителей | 2500 м.п. |
| Установка профилей торцевых П образных | 720 м.п. |
| Монтаж сотового поликарбоната толщиной 8мм на кровельные саморезы | 540 м2 |
| Демонтаж металлических отливов | 180 м.п. |
| Установка металлических оцинкованных отливов из стали толщиной не менее 0,5 мм | 360 м.п. |
| Установка металлической оцинкованной ветрозащиты из стали толщиной не менее 0,5 мм | 180 м.п. |
| Демонтаж кровельного покрытия 4- 6 слоев | 765 м2 |
| Ремонт стяжки | 230 м2 |
| Грунтовка праймером | 765 м2 |
| Устройство кровли в два слоя (материал УНИФЛЕКС ЭПП, ЭКП) | 765 м2 |
| Монтаж минеральной ваты с гидрофобным покрытием плотностью не менее 90 кг/м3 | 3 м3 |
| Монтаж профнастила С-8 ral 7004 с подсистемой | 52 м2 |
| Монтаж влаговетрозащиты | 52 м2 |
| Уборка и вывоз мусора за территорию предприятия | 1 компл. |

Согласовано:

Технический директор                                                                                          Ю.В. Макеев

Составил:

Ведущий специалист по                                                                                         Е.И. Ярышкин

эксплуатации зданий и сооружений