|  |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Управляющий директор ЗАО «Тверской экскаватор» А.В. Кудряшов |
|  |  | (подпись, расшифровка подписи) |

Техническое задание

На выполнение работ по замене деревянных оконных блоков и армированного остекления светоаэрационных фонарей  на сотовый поликарбонат в цехах «Гидравлика» и «Металлоконструкции».

| Цех Гидравлика |  |
| --- | --- |
| Демонтаж армированного стекла из металлических оконных переплётов | 570 м2 |
| Очистка от ржавчины и старой краски металлических оконных рам | 2300 м.п. |
| Окраска металлических оконных рам краской Hammerite 3в1 RAL 7004 за два раза | 2300 м.п. |
| Установка ветрозащиты на торцах фонаря. | 7,2 м2 |
| Ремонт металлоконструкций оконных рам | 50 м.п. |
| Установка неопреновых уплотнителей | 2300 м.п. |
| Установка профилей торцевых П образных | 912 м.п. |
| Монтаж сотового поликарбоната толщиной 8мм на кровельные саморезы | 570 м2 |
| Демонтаж металлических отливов | 228 м.п. |
| Установка металлических оцинкованных отливов | 228 м.п. |
| Демонтаж деревянных оконных блоков | 50 м2 |
| Изготовление и монтаж оконных блоков ПВХ с усилением 4000х4000мм | 3 шт. |
| Изготовление и монтаж оконного блока ПВХ 2000х1000мм | 1 шт. |
| Восстановление откосов | 50 м.п. |
| Установка отливов | 12 м.п. |

Цех Металлоконструкции

| Демонтаж армированного стекла из металлических оконных переплётов | 490 м2 |
| --- | --- |
| Очистка от ржавчины и старой краски металлических оконных рам | 1980 м.п. |
| Окраска металлических оконных рам краской Hammerite 3в1 RAL 7004 за два раза | 1980 м.п. |
| Установка ветрозащиты на торцах фонаря. | 7,2 м2 |
| Ремонт металлоконструкций оконных рам | 100 м.п. |
| Установка неопреновых уплотнителей | 1980 м.п. |
| Установка профилей торцевых П образных | 832 м.п. |
| Монтаж сотового поликарбоната толщиной 8мм на кровельные саморезы | 490 м2 |
| Демонтаж металлических отливов | 208 м.п. |
| Установка металлических оцинкованных отливов | 208 м.п. |
| Демонтаж деревянных оконных блоков | 92 м2 |
| Изготовление и монтаж оконных блоков ПВХ с усилением 2400х4000мм | 10 шт. |
| Восстановление откосов | 128 м.п. |
| Установка отливов | 10 м.п. |
| Вывоз мусора |  |

Согласовано:

Технический директор                                                                                          Ю.В. Макеев

Составил:

Ведущий специалист по                                                                                         Е.И. Ярышкин

эксплуатации зданий и сооружений