Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку проектной документации и выполнение экспертизы проекта по замене 2-х пассажирских лифтов, которые отработали нормативный срок службы (25 лет) установленные по адресу: 170000 г. Тверь, ул. Индустриальная, д 11

1. Исходные данные:

| 1. | Тип и модель существующих лифтов | Грузопассажирский ПГП-366В |
| --- | --- | --- |
| 2. | Грузоподъемность, кг. | 500 |
| 3. | Число пассажиров | 6 |
| 4. | Номинальная скорость передвижения, м/с Перед остановкой, м/с | 1 |
|  |  | 0,25 |
| 5. | Число остановок | 8 |
| 6. | Число дверей шахты | 8 |
| 7. | Высота подъема, м | 23,1 |

2. Перечень основных требований:

| № пп | Перечень основных требований. | Содержание требований. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие данные |  |
| 1.1. | Наименование организации «Заказчика». | ЗАО «Тверской экскаватор» |
| 1.2. | Вид строительства. | Замена лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы (25 лет) |
| 1.3. | Стадийность проектирования. | Рабочий Проект. |
| 2. | Объем и основные требования по выполняемым работ. |  |
| 2.1. | Работы по выполнению проектной документация на замену 2-х лифтов | - Выезд на лифт, обмерные работы на лифте - обследование строительной части лифтовой установки на предмет возможности установки нового оборудования; - изучение установочных чертежей; - принятие предпроектных решений; - разработка рабочих чертежей проектной документации по замене 2-х лифтов; - согласование опросного листа на лифт с Заказчиком; - представление проекта на экспертизу Органу по сертификации лифтов и участие в ней до момента получения положительного заключения; - перенос проектной документации на электронные носители; - оформление проектной документации с помощью оргтехники. |
| 2.2. | Работы по выполнению Экспертизы по проектной документации на замену 2-х лифтов | - ознакомление с проектом на замену 2-х лифтов; - проверка проекта на соответствие требованием Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР/ТС 011/2011), ГОСТ Р 53780-2010 и СНиП; - составление и выдача замечаний с разработкой мероприятий по их устранению; - оформление заключений по экспертизе c использованием полиграфии. |
| 2.3. | Требования к документации | Проектно-сметную документацию выполнить согласно Градостроительного кодекса РФ, постановления правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 г. № 87 и с соблюдением требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 от 15.02.2013 г., утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824. Проверка проекта на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (в соответствии с Приложением «К » ГОСТа Р 53782-2010). |
| 3 | Максимальный срок выполнения работ | 90 календарных дней со следующего дня после подписания договора (включительно), в том числе и проверка достоверности сметной документации. |
| 4 | Требования к проведению согласований и проверке достоверности сметной документации | 1. Проектно-сметная документация предварительно согласовывается с Заказчиком 2. По результатам согласований, вносятся все необходимые изменения в проектно-сметную документацию и выполняется окончательное утверждение проектно-сметной документации Заказчиком. |
| 5 | Объем выдаваемой документации | Предоставить: - рабочую документацию в 2-х экземплярах в сброшюрованном виде, а также на электронном USB носителе, текстовая часть должна быть оформлена в формате Word; - сметная документация оформляется в формате Excel, графическая часть - в формате PDF. |
| 6. | Особые условия |  |
| 6.1. | Указания о необходимости выполнения в составе ПСД дополнительных материалов, чертежей | Не требуется. |
| 6.2 | Количество экземпляров | 2 (два) экземпляра проектной документации на бумажном носителе. |